INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE — SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

Unidad 9 — Direccionamiento IP y subnetting

SIMULADOR DE REDES

Guía rápida para el alumno

Para arrancar Es un solo archivo: index.html. Se abre con doble clic en cualquier navegador. No hay que instalar nada, no necesita internet y funciona igual en tu notebook, en la VM del laboratorio o en el celular. En el celular, los paneles se abren desde abajo con los botones Agregar, Configurar y Ping. Si el profesor te pasó un archivo .json, arrastralo encima del lienzo para cargarlo.

# La pantalla

| Zona | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Barra de arriba | Los cuatro modos (Topología, Subredes, Desafío, Docente), los ejemplos cargables, importar y exportar, tema oscuro y modo presentación. |
| Columna izquierda | Los dispositivos que podés agregar y la herramienta de cable. Arrastrá un ítem al lienzo, o hacé un clic en él y otro clic donde lo querés poner. |
| Lienzo (el centro) | La red. Cada equipo muestra sus puertos como cuadraditos en el borde: los cables salen de ahí. Debajo de cada equipo ves su IP y su gateway; los routers muestran una IP por cada red que conectan. |
| Panel derecho | La configuración del equipo que tengas seleccionado: IP, máscara, gateway, y el interruptor para habilitar o deshabilitar cada interfaz y, en las inalámbricas, el modo de radio (ap, cliente o bridge). |
| Franja de abajo | Cuatro pestañas: Simulación (el ping), DHCP, Cálculo de subred y Ayuda. Con la tecla F (modo presentación) queda reducida a una línea para proyectar. |

# Lo primero que tenés que saber hacer

1.  Conectar dos equipos: elegí el tipo de cable en la columna izquierda, hacé clic en un puerto libre del primer equipo y después en un puerto libre del segundo. Si el puerto se atenúa, ese cable no va ahí.

2.  Configurar un equipo: hacé clic sobre él y completá IP, máscara y puerta de enlace en el panel derecho.

3.  Probar: en la pestaña Simulación, elegí el origen, escribí la IP de destino y apretá Ping.

# Cuando el ping falla — que es lo importante

El simulador no te dice sólo que falló. A la izquierda tenés el recorrido paso a paso: cada cosa que el sistema operativo verifica antes de mandar el paquete, y cuál de esos pasos se rompió, con la cuenta que dio mal. A la derecha aparece el diagnóstico con un código, una explicación, una sugerencia y el botón «Ir a configurar», que te lleva al equipo. «Ver los pasos» muestra el detalle completo.

Los que más te van a aparecer:

| Código | Qué pasó | Por dónde empezar |
| --- | --- | --- |
| D01 | La interfaz está deshabilitada | Panel derecho, pestaña Interfaces |
| D02 | No hay cable, o el enlace está caído | Mirá el color del enlace en el lienzo |
| D07 | Dos equipos con la misma IP | Comparalas en el lienzo |
| D08 | El destino está en otra subred y no cargaste gateway | Panel derecho, puerta de enlace |
| D09 | Tu gateway quedó fuera de tu subred | Pestaña Cálculo de subred: fijate en el AND |
| D11 | El router no sabe cómo llegar a esa red | Pestaña Rutas del router |
| D12 | El paquete llegó pero la respuesta no vuelve | Rutas del router del OTRO lado |
| D15 | Están en el mismo switch o punto de acceso pero en subredes distintas | Ni un switch ni un punto de acceso enrutan: hace falta un router |
| D18 | Dos equipos en modo cliente enlazados entre sí | Un cliente se asocia a un punto de acceso, no a otro cliente |
| D19 | Tu equipo inalámbrico no tiene punto de acceso | Que el AP esté encendido y con wlan0 en modo ap |
| D20 | Nadie respondió en tu red con esa IP | Que la IP de destino esté bien escrita y el equipo exista |
| D23 | El paquete dio vueltas entre routers hasta agotar el TTL | La ruta hacia ese destino en cada router del recorrido |

# La pestaña Cálculo de subred

Es la que más te conviene tener abierta mientras configurás. Seleccioná un equipo y vas a ver su dirección en binario, con los bits de red en un color y los de host en otro, y la línea donde corta la máscara. Movés el prefijo y la línea se mueve: eso es exactamente lo que hace la máscara.

Abajo de todo está el bloque «¿Tu gateway está en tu subred?»: muestra el AND de tu IP y el AND de tu gateway, uno debajo del otro. Si los dos resultados no son iguales, tu equipo no puede hablar con su propio gateway, y ahí está el problema. Ese cálculo es el mismo que hacés a mano en el TP.

# Wi-Fi: router inalámbrico y punto de acceso

Cada interfaz inalámbrica tiene un modo de radio, que elegís en la pestaña Interfaces del panel derecho. En modo ap sostiene la red Wi-Fi (la celda) y admite varios clientes; en modo cliente se asocia a un ap; en modo bridge une dos puntos a distancia. Dos clientes no se conectan entre sí: siempre hace falta un ap.

En el ejemplo Complejo turístico vas a ver los dos usos. R1 es un router inalámbrico: su wlan0 en modo ap crea una subred nueva (10.45.7.0/26) para los huéspedes, y R1 enruta entre esa red y las demás. AP-Admin es un punto de acceso: cuelga del switch de Administración y extiende al aire una subred que ya existía (10.45.7.64/27). Un AP no enruta, igual que un switch.

El alcance es limitado: si alejás un cliente de su punto de acceso, el ping falla con D17.

# Qué entregar

- Captura del recorrido paso a paso con el diagnóstico, por cada problema que hayas encontrado.

- El registro de eventos: botón Exportar registro en la pestaña Simulación.

- Tu topología corregida: botón Exportar de la barra de arriba. Nombrala ApellidoNombre_lab.json.

- Una línea por problema explicando qué estaba mal y cómo lo arreglaste. El código del diagnóstico no alcanza como explicación.

Dos advertencias El simulador no reemplaza el cálculo a mano. Si diseñás el direccionamiento acá a fuerza de probar hasta que deje de fallar, en el parcial —que es en papel— no te va a servir de nada. Calculá primero, verificá después. En los laboratorios de diagnóstico, el simulador no te avisa de los errores mientras configurás: tenés que encontrarlos vos. Es a propósito.